МАШИНА ЛЕСНАЯ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНАЯ «BELARUS» МПТ-461.1 с  ПЛ-9-03

Предназначена для сбора и вывоза сортиментов к погрузочным площадкам или непосредственно к потребителю. Машина  работоспособна в условиях равнинной и пересеченной местности.

Машина «BELARUS» МПТ-461.1 состоит из энергетического средства – трактора лесохозяйственного «BELARUS» Л82.2-02, оборудованного в соответствии с требованиями техники безопасности для работы в лесу, и полуприцепа ПЛ-9-03 с манипулятором.

Полуприцеп лесовозный ПЛ-9-03 предназначен после подсоединения к трактору лесохозяйственному «BELARUS» Л82.2-02 для сбора и вывоза сортиментов длиной 1, 2, 4 и 6 м  к погрузочным площадкам или непосредственно к потребителю. Для транспортирования сортиментов длиной 1 м необходимо устанавливать дополнительные стойки, поставляемые по отдельному заказу.

Трактор лесохозяйственный «BELARUS» Л82.2-02 представляет собой колесный трактор, собранный на базе сборочных единиц трактора      «BELARUS» 82.2-02 с установленными на нем защитными ограждениями, боковыми фарами, усиленными дисками задних колес с защитой вентилей шин, с пневмоприводом тормозов прицепа, передними балластными грузами, передним буксирующим устройством, усиленной кабиной с реверсивным сиденьем, тягово-сцепным устройством ТСУ-2 по ГОСТ 3481-79.

Таблица 1.1 – Технические характеристики

| Основные параметры и характеристики | Значение параметра (характеристики) |
| --- | --- |
|  | 461.1 |
| 1 Тип | Двухзвенная, в составе энергети-ческого средства и полуприцепа |
| 2 Марка | BELARUS |
| 3 Модель | МПТ-461.1 |
| 4 Энергетическое средство | Трактор лесохозяйственный “БЕЛАРУС” Л82.2-02 ТУ BY 101483199.517 |
| 5 Полуприцеп: | Полуприцеп лесовозный |
|  | ПЛ-9-03 |
|  | ТУ BY 101483199.507 |
| 6 Двигатель | Дизельный, четырехтактный, без турбонаддува Д-243 |
| 7 Номинальная грузоподъемность полуприцепа, кг | 11000 |
| 8 Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч: |  |
| - по дорогам с асфальтобетонным или эквивалентным ему покрытием | 25 |
| - по лесным дорогам | 10 |
| 9 Эксплуатационная масса, кг: | 8920±100 |
| 10 Максимальная вертикальная нагрузка от полуприцепа, приходящаяся на прицепное устройство энергетического средства, кН | 14 |
| 11 Наибольшее из средних удельных давлений колесных движителей на грунт, кПа: |  |
| - энергетического средства | 120 |
| - полуприцепа | 210 |
| 12 Габаритные размеры (в транспортном положении, без груза), мм: - 461.1: |  |
| 1) длина | 10670±200 |
| 2) ширина | 2320±100 |
| 3) высота | 3300±100 |
| 13 База, мм | 7940±100 |
| 14 Размер колеи, мм: |  |
| - энергетического средства | 1800±50 |
| - полуприцепа | 1800±50 |
| 15 Дорожный просвет, мм | 350±20 |
| 16 Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса, м | 8,5 |
| 17 Наибольшие преодолеваемые препятствия: |  |
| - угол подъема и спуска: 1) без груза 2) с грузом (подъем /спуск) | 18° 8° / 12 |
| - угол бокового крена | 7° |
| - глубина брода, м | 0,8 |
| 18 Давление воздуха в пневмосистеме, МПа | от 0,65 до 0,80 |
| 19 Допустимое падение давления воздуха в пневмосистеме в течение (30±1) мин при исходном положении педали тормоза, МПа | 0,2 |
| 20 Гидроманипулятор | ГМ-42Т |
| 21 Шины: |  |
| - тип: |  |
| 1) передних колес энергетического средства | 420/70R24 Бел-90LS |
| 2) задних колес энергетического средства | 520/70R38LS Бел-111 |
| 3) полуприцепа | 16.5/70-18 |
| - давление воздуха в шинах, МПа: |  |
| 1) передних колес энергетического средства | 0,15±0,01 |
| 2) задних колес энергетического средства | 0,15±0,01 |
| 3) полуприцепа | 0,37±0,01 |
| 22 Время реверсирования поста управления, с, не более | 60 |
| 23 Производительность (при сортиментной технологии заготовки древесины и транспортировании сортиментов на расстояние до 300 м), м3/ч, не менее | 7 |
| 24 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более | 0,03 |
| 25 Наработка на отказ II и III группы сложности, ч, не менее | 500 |
| 26 Срок службы (при средней годовой наработке 1000 ч), лет, не менее | 10 |